Kontrola funkce adaptéru a nastavení trimmerů (potenciometrů) pro korekturu délky Bitů pomocí PC diagnostiky

V zásadě postačí eventuelně použité potenciometry nastavit tak, že VAGCOM adaptér bezpečně rozpozná a v Dialogu se nevyskytnou žádné problémy.

Ke kontrole, hledání chyb a pro optimální přizpůsobení adaptéru a PC lze instalovat na diagnostickém PC software „Adaptertest“ (TestOK.exe napsané a poskytnuté k dispozici Andreasem St. – díky!) a příslušející port.dll .

V závislosti na nárocích na výsledek je třeba multimetru nebo osciloskopu. Pozor: v případě nastavitelného adaptéru mohou celkový výsledek ovlivnit vlastnosti COM-portu. Bude-li pak stejný adaptér použit s jiným PC, nemusí již být předchozí nastavení optimální.

Mimo to by každý, kdo si adaptér zhotoví dle plánu, měl být schopen na základě schémat zapojení a popisu VAGCOM dialogu pochopit komunikaci mezi PC a diagnostickou zásuvkou vozidla, sledovat a měřit signály a samostatně odstraňovat chyby.

Ke kontrole pomocí softwaru připojit adaptér k PC a na straně vozidla zajistit napájení (buď přímo na OBD-zásuvce nebo z externího zdroje, který by měl dodávat pokud možno 13-14 voltů).

Pro automatickou kontrolu baudrate (která vyhodnocuje pouze komunikaci přes K-line) již není třeba dalších příprav.

Jinak musí být pro měření přístupná všechna přípojná místa na straně vozidla a na straně PC alespoň RXD a GND.

- Automatická kontrola baudrate

V „Adaptertestu“ vybudovat spojení s použitým COM-portem.

Kliknutím myší aktivovat „Loop-Test“. Adaptér je nyní oslovován posloupností paketů s narůstající rychlostí (baud rate). Ve sloupcovém displeji se ukazuje, která baudrate je ještě přenesena aniž je fázové posunutí mezi TXD a RXD větší než cca. 90° nebo se napěťové úrovně na RXD stanou „nesrozumitelnými“.

Funkci linky „L-line“ tento test neprověřuje.

Pokyn: Ukazatel je podmíněn vždy horším z obou kritérií, pročež např. adaptér s významným zpožděním signálu může eventuelně dodávat vyhodnotitelné napěťové úrovně i nad hranicí ukázané baudrate.

Testovací cyklus je opakován v cca. 1 sekundovém intervalu, dokud se nezastaví kliknutím myši. Disponuje-li adaptér možností nastavit Pfad TXD -> K-Line -> RXD, měl by být nastaven na maximální rychlost. Výsledek je v důsledku intervalu opakování testovacího cyklu viditelný až po cca. 1 sekundě!

Pokud se ani po změně nastavení neobjeví černý sloupec, znamená to, že adaptér pravděpodobně nepracuje nebo pracuje špatně.

Ukazatel přeskakující mezi dvěmi sousedními hodnotami se může vyskytnout i u zcela intaktních adaptérů a tento jev lze ignorovat.

- Statické základní nastavení adaptéru (nutný měřící přístroj)

Adaptér zapojit jak popsáno shora. V „Adaptertestu“ vybudovat spojení s COM-portem -> PC nastaví RTS z – na + napětí; pro funkci adaptérů napájených z PC jsou potřeba úrovně minimálně 4-5 voltů.

Měřící přístroj zapojit mezi L-line a napájení (!) na straně vozidla. Zde nesmí být změřitelné žádné napětí.

Zaškrtnout položku „Direkt setzen – L-Line“ -> PC nastaví RTS z – na + napěťovou úroveň. Linka L-Line musí mít proti hmotě méně než 1 volt. Případně nutno doladit příslušným trimerem. L-Line znovu deaktivovat.

Měřící přístroj zapojit mezi K-line a napájení (!) na straně vozidla. Zde nesmí být změřitelné žádné napětí.

Zaškrtnout položku „Direkt setzen – K-Line“ -> PC nastaví TXD z – na + napěťovou úroveň. Linka K-Line musí mít proti hmotě méně než 1 volt. Případně nutno doladit příslušným trimerem.

Měřící přístroj zapojit mezi RXD a GND na straně PC. Tam by mělo být naměřeno napětí +3 až 4 volty, při deaktivované K-line nejméně –3 volty (napětí závisejí především na PC, maximální hodnoty leží okolo + / - 15 volt).

- Dynamická měření na adaptéru

Přesně měřit napájecí napětí na straně vozidla pomocí analogového multimetru (nebo digitálním přístrojem se zachycením AC efektivní hodnoty až po MHz pásmo). Půlením napětí spočítat efektivní jmenovitou hodnotu pro napětí L- a K-line v symetrickém impulzním režimu. Příklad: Napájení = 13 volt -> efektivní jmenovitá hodnota pro K-line = 6,5 volt.

V „Adaptertestu“ deaktivovat K-line a L-line. Měřící přístroj zapojit mezi L-line a napájení(!)

U „Pulse L-Line“ nastavit nejnižší frekvenci, kliknout na „Ausgeben“ a potvrdit OK-hlášku (ESC – pro zrušení). Nyní je na L-line posílána (víceméně) symetrická posloupnost pulsů a přepíná se stále mezi napájecím napětím a hmotou, tam a zpět.

Měřící přístroj by měl ukazovat vypočítanou jmenovitou hodnotu (v příkladu 6,5 volt), případně donastavit trimery. Pulsování skončit pomocí ESC.

Stejné měření provést při vyšších frekvencích. Eventuelně osazené trimery nastavit tak, aby se naměřená hodnota při všech frekvencích odchylovala nejvýše o cca. +/- 5% od jmenovité hodnoty. Není-li to možné, pak má přednost korektní nastavení jmenovité hodnoty při nižší frekvenci oproti frekvencím vyšším.

Pro kontrolu linky K-line skončit měření na L-line a měřící přístroj zapojit mezi K-line a napájení(!)

U „Baudratenausgabe“ nastavit nejnižší baudrate a spustit výstup analogicky jako v případě L-line. Nyní je na adaptér zasílán symetrický sled Bitů a K-line neustále přepíná mezi napájecím napětím a hmotou. Měřící přístroj by měl opět ukazovat vypočtenou jmenovitou hodnotu (v příkladu 6,5 volt), případně doladit příslušné trimery.

Stejné měření provést při vyšších baudratech. Eventuelně osazené trimery nastavit tak, aby se naměřená hodnota při všech frekvencích odchylovala nejvýše o cca. +/- 5% od jmenovité hodnoty.Když již při určité frekvenci není možné tuto toleranci dodržet, nachází se tu obvykle hranice „čistého komunikačního rozsahu“ z adaptéru k vozidlu. Nalezené nastavení trimerů již neměnit.

Oproti směru PC -> auto je konverze signálů z auta do PC nepoměrně problematičtější pokud je použit adaptér částečně napájený z PC (např. typy s optočleny). Pak totiž individuální impedance COM-portu v spojení s vlastnostmi adaptéru proměňují  teoreticky pravoúhlé signály na více či méně bizarní křivky. Tím jsou i odpovídajícím způsobem falšována měření efektivní hodnoty na RXD a výsledky dopadají většinou hůře.

Měřící přístroj připojit mezi RXD a GND a baudrate výstup opakovat až po horní mez přenosu PC -> auto. Ukazatel by měl být co nejblíže 0 voltům, případně donastavit příslušné trimery.

Kdo má k dispozici osciloskop, nastaví všechny trimery tak, aby byl až po co nejvyšší baudrate (popř. pulsní frekv. u L-line) dosažen pokud možno konstantní dotykový poměr 50%, tzn. hrany signálu by měly mít pokud možno stejnoměrný časový odstup. Lehké nestability u pulsů L-line jsou dány systémem a měly by se ignorovat. Současně osciloskop umožňuje alternativní odhad přenosového spektra adaptéru: pokud RXD-H a RXD-L při vyšších baudratech již neleží v „definovaném“ pásmu přes +3 volty a pod –3 volty, není již v zásadě možný žádný příjem dat.

U adaptérů bez trimerů se měření omezují na kontrolu funkčnosti, popř. kontrolu baudrate.